# 05 時刻別の天候パラメータ早見表

水平面全天照度 Egh 補足表

各時刻・天候の Egh を比較するための独立表。数値は元資料の Edn / Edh と天候倍率から計算した制作目標であり、東京の実測データや業界標準値ではない。

条件：東京の緯度 35.68°N、太陽赤緯 0°、真太陽時。遮蔽物・追加フォグ・人工照明なし。朝夕の対称性は元資料の仮定。作成日 2026-09-30。

Egh = Edn × sin(α) + Edh

Egh は水平面の合計照度、Edn は法線面直射照度、Edh は水平面天空照度、α は太陽高度。以下はすべて Egh、単位は lx。

| 真太陽時 朝 / 夕 | 晴天 | 多雲 直射あり | 多雲 直射遮蔽 | 明るい 曇天 | 厚い 曇天 | 非常に暗い 厚雲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:30 17:30 | 4,120 | 5,014 | 2,606 | 3,125 | 1,250 | 500 |
| 07:00 17:00 | 12,409 | 13,989 | 5,420 | 6,250 | 2,500 | 1,000 |
| 08:00 16:00 | 36,430 | 39,009 | 11,422 | 12,500 | 5,000 | 2,000 |
| 09:00 15:00 | 59,822 | 62,881 | 16,191 | 17,188 | 6,875 | 2,750 |
| 10:00 14:00 | 80,829 | 84,487 | 20,841 | 21,875 | 8,750 | 3,500 |
| 12:00 | 97,229 | 101,167 | 24,061 | 25,000 | 10,000 | 4,000 |

1 lx 単位に四捨五入して表示。計算には丸め前の太陽高度と Edn / Edh を使用した。桁数は測定精度を示さず、元資料の百 lx 丸め表示との差は表示桁の違いによる。

## 計算に使った太陽高度

06:30 / 17:30：6.086°　07:00 / 17:00：12.136°　08:00 / 16:00：23.963°
09:00 / 15:00：35.056°　10:00 / 14:00：44.705°　12:00：54.320°
ここでは高度を小数第3位まで表示しているが、計算時には未丸めの値を使用。

## 読み取りの例

正午の「多雲 直射遮蔽」は、5,000 × sin(54.32°) + 20,000 ≈ 24,061 lx。直射のない三つの曇天条件は Edn=0 のため、Egh=Edh となる。

Egh は測光確認用であり、Directional Light の入力値ではない。「多雲 直射あり」が晴天を上回るのは、このプリセットで天空散乱光を増やしているためで、全ての多雲に当てはまる法則ではない。

# 他の時刻への適用

同じ時刻の晴天を基準に、直射の水平面成分を D、天空成分を S とする。まず Edn と Edh にそれぞれの天候倍率を適用し、最後に合計する。

D = Edn,clear × sin(α)     S = Edh,clear

| 天候 | Edn の倍率 fD | Edh の倍率 fS | 天候別の Egh lx |
| --- | --- | --- | --- |
| 晴天 | 1 | 1 | D + S |
| 多雲 直射あり | 0.95 | 1.5 | 0.95D + 1.5S |
| 多雲 直射遮蔽 | 0.05 | 1.25 | 0.05D + 1.25S |
| 明るい 曇天 | 0 | 1.5625 | 1.5625S |
| 厚い 曇天 | 0 | 0.625 | 0.625S |
| 非常に暗い 厚雲 | 0 | 0.25 | 0.25S |

## Egh の晴天比は時刻ごとに変わる

R = Egh,weather / Egh,clear = (fD × D + fS × S) / (D + S)

下表は同じ時刻の晴天を 1 とした倍率。表内の朝夕ペアに共通し、小数第3位まで表示する。

| 天候 | 06:30 17:30 | 07:00 17:00 | 08:00 16:00 | 09:00 15:00 | 10:00 14:00 | 12:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晴天 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 多雲 直射あり | 1.217 | 1.127 | 1.071 | 1.051 | 1.045 | 1.041 |
| 多雲 直射遮蔽 | 0.632 | 0.437 | 0.314 | 0.271 | 0.258 | 0.247 |
| 明るい 曇天 | 0.758 | 0.504 | 0.343 | 0.287 | 0.271 | 0.257 |
| 厚い 曇天 | 0.303 | 0.201 | 0.137 | 0.115 | 0.108 | 0.103 |
| 非常に暗い 厚雲 | 0.121 | 0.081 | 0.055 | 0.046 | 0.043 | 0.041 |

例：厚い曇天の Egh は、06:30 では晴天の約 0.303 倍、12:00 では約 0.103 倍。Edh の 0.625 倍を Egh 全体に掛けることはできない。

適用範囲は元資料の日中プリセット。別の時刻では、その時刻の晴天 Edn / Edh と太陽高度から再計算する。薄明や夜間には倍率を外挿しない。参照：日本語版 PBL 資料の第02章・第05章。