# UE5.7 測光実践ガイド

Edh Edn Egh の分離測定と HDRI 天空光の校正

日本語版  2026年10月2日  ｜  対象はデスクトップの UE 5.7 と写実ライティング制作

追加の有料測光プラグインは必須ではない。最初は既知反射率の受光板と Pixel Inspector で照度を検証し、HDR 表示の照度計を併用する。測る光の成分と受光面の向きを固定することが、数値を正しく比較する条件になる。

# 01 測定値の定義

| 記号 | 日本語と単位 | 受光面と対象 |
| --- | --- | --- |
| Edn | 直達法線照度 lx | 法線を太陽へ向けた面。太陽直達光だけ。 |
| Edh | 天空散乱水平面照度 lx | 法線が世界の上向きの水平面。太陽直達成分を除く天空光。 |
| Egh | 全天水平面照度 lx | 同じ水平面。太陽直達光の水平成分と天空散乱光の合計。 |
| L | 輝度 cd/m² または nit | 面から観察方向へ出てくる光。照度 lx とは異なる。 |

Egh = Edh + Edn × sin α

α は地平線から測った太陽高度。上式は、同じ場所・時刻の開放地で成分を分離した場合に使う。人工光、近くの壁からの反射、樹木や建物の遮蔽がある制作シーンでは「その位置の局所照度」として別に記録する。[5][14][16]

## 黒くなったときにまず確認すること

Directional Light を無効にすると Sky Atmosphere の散乱光まで失われる場合がある。その状態を元の天候の Edh と解釈しない。太陽と独立した sky-only HDRI を Sky Light に指定すれば、直射灯を切ったまま天空照明を維持できる。具体手順は第07章。

## この資料の読み順と適用範囲

第02章で参考動画と作者の技法を整理し、第03〜06章で測定系を校正する。第07〜08章は HDRI と黒つぶれ対策、第09〜10章は自作ツール、第11章は記録・確認、第12章は出典。

操作は UE 5.7 向けの手順案。内蔵計器の構造は前後版 UE 5.6.1 と 5.8.2 のソースで照合した。UE 5.7 実機での動作・精度保証ではなく、導入時には第04章の校正試験を行う。物理式の条件とレンダラーの近似を分けて扱う。

# 02 参考動画と作者の技法

Arthur Tasquin の「Realistic and Physical Lighting in UE5: The PBL Workflow」を参照する。下表は作者公開の章立て、続く要点は作者の公開解説と公式プラグイン手引きに基づく整理である。[1][2][3][4]

| 開始時刻 | 公開されている章 |
| --- | --- |
| 01:19 | PBL Database |
| 03:10 | Project Settings |
| 04:30 | HDR Viewmode |
| 10:39 | Unreal’s limitations |
| 13:52 / 17:23 | Lighting Study 01 / 02 |
| 20:47 / 24:42 | Lighting Study 03 / 04 |
| 27:02 | Conclusion |

## 制作に取り入れたい要点

1  露出を固定してから光を調整する。PPV の Min EV100 と Max EV100 を同じ値にし、照明変更を自動露出が相殺しない状態で比較する。

2  物理値は光源間のスケールをそろえる出発点。HDRI、太陽、局所光を順に合わせ、最後に露出補正や演出を調整する。

3  Lumen の局所的な反射光は、画面外の白い反射板や黒い遮光板でも整えられる。周囲の形状が光量・コントラストを変えることを意識する。

4  天空の一点の輝度を、全天の照度だと思わない。天空は方向によって明るさが異なるため、照度と輝度を分けて検証する。

5  物理基準値とショットごとの演出値を別に保存する。数値を一致させることだけを目標にせず、何を意図して変えたかを残す。

## データをそのまま Edn として入力しない

作者の手引きでは、照度の多くは MT-912 による2024年のブリュッセルでの採取値であり、日向と日陰のサンプルに分かれる。向き・周辺反射・天空遮蔽まで統一された Edn／Edh の測定ではない。輝度は外部資料から集めた値で、作者の照度実測と区別される。[4]

したがって「日向の lux = Edn」「日陰の lux = Edh」とは限らない。PBL Database の Edit 機能は Experimental と明記されている。データ参照と灯具への直接適用は、測定の代替ではない。

# 03 必要な機能と測定用レベル

| 機能 | 必須か | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Pixel Inspector | 標準機能 | 受光板の HDR Luminance を読む。 |
| HDR Eye Adaptation | 標準機能 | 内蔵照度パッチと輝度表示、露出状態を確認。 |
| HDRI Backdrop | HDRI手順で使用 | 標準プラグイン。背景と内蔵 Sky Light を用意。 |
| PBL Database | 任意 | 作者の参照データと補助機能。専用三成分照度計ではない。 |
| Editor Scripting Utilities | 用途に応じて | PBL Database の依存機能。通常の Actor Blueprint 計算器には不要。 |

作者の公式手引きは UE 5.7 と Windows を対応対象に含む。灰平面の生成機能などはプラグイン更新版により異なるため、5.7 用の実際の配布版を確認する。[4]

## 最初は制作シーンから切り離す

1  新しい空の測定用レベルを作る。制作シーンの照明・ベイク設定を削除して実験しない。既存ライトマップの影響がない動的構成にする。

2  平面を水平に置き、表側の法線を世界 +Z に向ける。周囲の壁、屋根、樹木、発光物を避ける。板の座標と向きを記録する。

3  Post Process Volume を置き Infinite Extent を有効化。通常の Lit 表示で開始し、露出を固定。EV100 が高い屋外設定では、まだ弱い光源しかなければ暗く見える。

4  基準測定では Bloom、Local Exposure、ビネット、DOF、カラーグレーディング、追加フォグを外す。画面の見え方ではなく、HDR の測定値を比較する。

5  初回の単独太陽試験だけは Sky Light、Sky Atmosphere、雲、GI、AO、他のライトを除く。天空試験では必要な Sky Light まで無効にしない。

## 露出を固定する際の注意

PPV の Min EV100 = Max EV100、または Manual と物理カメラ設定を使う。ビューポートの Game Settings／EV100 override と Cine Camera の上書きも記録する。画面が明るくなることと、入射照度が増えることは別である。[6]

古いプロジェクトから移行した場合は、Auto Exposure の拡張輝度範囲と表示単位を確認する。UE 5.7 では旧チュートリアルと同じチェックボックスが見えない場合があるため、設定名の有無だけで成否を判断しない。

# 04 既知光源による初回校正

計器として使う前に、単純な入力に対して予想どおりの数値が出るか確認する。以下の値は理論計算値であり、このプロジェクトで実測済みの値ではない。

## 受光板のマテリアル

| 項目 | 設定 |
| --- | --- |
| Domain / Blend / Shading | Surface / Opaque / Default Lit |
| Base Color | 線形 RGB = (0.18, 0.18, 0.18)。確認用の白板は (1, 1, 1)。 |
| Metallic / Specular / Roughness | 0 / 0 / 1 |
| Emissive / AO | 0 / 1 |
| その他 | テクスチャ、Normal Map、SSS、Clear Coat なし。 |

0.18 は線形の反射率。sRGB カラーコードの 18% と混同しない。値1の白板は計器用の理想化であり、一般の白い実物マテリアルへの推奨値ではない。Substrate 等で反射モデルが異なる場合は同じ検証をやり直す。

## 試験条件と理論値

Movable の白色 Directional Light を1灯だけ置く。Intensity = 10,000 lx、真下向き、板は上向き水平。遮蔽や大気減衰のない条件で以下を確認する。[5][14]

| 試験 | 予想される結果 |
| --- | --- |
| 白板の HDR Luminance | 約 3,183.10 cd/m² |
| 18%灰板の HDR Luminance | 約 572.96 cd/m² |
| どちらの板も照度に換算 | 約 10,000 lx |
| 内蔵 LUX 計のカメラを真下へ | 約 10,000 lx |
| 同じカメラを真上へ反転 | 約 0 lx 地面反射等がない場合 |
| 入射角を面法線から60°へ | 約 5,000 lx |
| 灯具強度を2倍へ | 照度もほぼ2倍 |
| 露出だけを ±2 EV 変更 | 補正済み照度はほぼ不変 |

例えば ±5% を初回の診断目安にできるが、これはチーム内の仮の許容値であり、UE の精度保証や業界規格ではない。差が大きければ係数で無理に合わせず、法線、光成分、露出補正、レンダリング経路を先に調べる。

# 05 内蔵計器と Pixel Inspector の使い分け

## 内蔵 LUX 計はカメラ付近の受光パッチ

Level Viewport の Show → Visualize → HDR (Eye Adaptation) を有効にする。上側の Illuminance／LUX と、中央付近の Luminance／NIT は別の計器である。[6]

| 表示 | 位置と意味 |
| --- | --- |
| Illuminance / LUX | カメラ直前の白い仮想受光面が受ける照度。見ている遠方の物体の照度ではない。 |
| Luminance / NIT | 画面中央付近の面の輝度。天空ならその方向の輝度。 |
| Histogram / Average EV100 | 画面全体の露出評価。Edh、Edn、Egh の直接測定ではない。 |

照度パッチの法線はカメラ前方ベクトルの逆向きである。水平上向きの照度を測るには、カメラを真下へ向ける。空を見上げると、受光面は下向きになる。[15]

| 目的 | カメラの向き | 仮想受光面の法線 |
| --- | --- | --- |
| Edh / Egh | 真下 Pitch −90° | 世界 +Z |
| Edn | 太陽を背にして光線の進行方向を見る | 太陽方向 |

この構造は UE 5.6.1／5.8.2 のソースで確認。Forward Shading と Path Tracing では同じ内蔵 LUX 計を利用できない実装のため、5.7でもまず第04章の向き反転試験を行う。[15]

## 実際の物体位置を測る基本方法

1  第04章の受光板を測定点に置き、Tools → Debug → Pixel Inspector を開く。虫眼鏡で検査を開始する。[7]

2  通常の Lit 表示で板の中央へマウスを置き、Esc で読取りを固定。縁、影の境界、デバッグ用パッチは避ける。近い複数点を読み、安定した値を使う。

3  HDR の Luminance を L として記録する。Final Color、未処理の Scene Color、GBuffer の Indirect Irradiance を lux として読まない。

E = π L / ρ

ρ は板の線形拡散反射率。18%板では E ≈ 17.4533 × L、白板では E ≈ 3.14159 × L。Lambert 拡散面の関係を利用している。[14]

確認した Pixel Inspector の HDR Luminance は Pre-Exposure を除去済み。さらに同じ値で割ると二重補正になる。生の SceneCapture 出力とは扱いが異なる。露出を変えて換算照度が一定になることを必ず確認する。[15]

# 06 Edh Edn Egh を分離して測る

最初は独立した sky-only HDRI と Directional Light の組合せを用いる。時刻、天空画像、回転、強度、測点を固定し、不要な局所光と反射を除いた校正環境で測定する。

| 測定 | 板の向き | 有効にする光 |
| --- | --- | --- |
| Edh | 上向き水平 | 太陽直達成分を除いた HDRI の Sky Light のみ。 |
| Edn | 法線を太陽へ向ける | 独立した太陽の直射灯のみ。 |
| Egh | 上向き水平 | 同じ校正済み天空光と太陽直射光の両方。 |

## 手順 A 天空だけで Edh を求める

Directional Light を無効にし、HDRI の Sky Light は有効のままにする。水平板の L を読み E = πL/ρ を計算する。HDRI に太陽の明るい円盤が残っていれば、これは純粋な Edh ではなく HDRI 全体の水平環境照度になる。

## 手順 B 直射だけで Edn を求める

Sky Light と他の照明寄与を外し、太陽へ板の法線を向ける。通常の Directional Light Actor の Forward Vector は光線の進行方向なので、板の法線の目標はその逆向き。板の正面を確認し、中央の輝度から換算する。

Directional Light の Intensity は直達法線照度の入力値だが、大気透過、雲影、遮蔽物を通した測点の値が常に同じとは限らない。入力値と測定値を別々に記録する。[5]

## 手順 C 両方を戻して Egh を確認する

板を水平に戻し、同じ天空光と太陽を有効化。測った Egh と、Edh + Edn × sinα を比較する。例えば Edn = 80,000 lx、Edh = 15,000 lx、α = 30° なら、Egh の計算値は 55,000 lx。18%板の輝度は約 3,151.27 cd/m² となる。

Edn = (Egh − Edh) / sin α

この逆算は、天空と間接光が同じ条件で保たれる場合に限る。低い太陽では sinα が小さく誤差が増幅されるため、太陽向きの板で直射成分を測る方が安定する。

同じ太陽向きの板で ON/OFF 差分を取る方法も可能。ただし ON/OFF で変わる壁の反射や天空まで差に含めない。制作シーンの人物の肌や金属面の輝度を、この式へそのまま代入してはならない。

# 07 HDRI Backdrop で天空照度を合わせる

目標は「背景を表示する」ことではなく、HDRI の光を Sky Light から受光板へ届け、Edh を所定の値へ校正することである。HDRI Backdrop には動的 Sky Light が内蔵されている。[8]

1  Edit → Plugins → Rendering で HDRI Backdrop を有効にし、求められた場合は再起動する。測定レベルへ HDRI Backdrop Actor を配置する。

2  経緯度形式の HDR をインポートし、Cubemap として利用できる資産を指定。天空測定には sky-only 素材を使う。強い太陽円盤を含む晴天 HDRI は成分分離が必要。

3  余分な Sky Light を測定用レベルで無効にし、1系統だけ残す。Directional Light と局所灯を無効にする。Backdrop Actor 全体は無効にしない。

4  内蔵 Sky Light を確認する。Movable、Affects World 有効、Source Type は SLS Specified Cubemap、同じ Cubemap、Real Time Capture は無効とする。[9]

5  独立 HDRI の基準試験では Sky Atmosphere、雲、フォグ、不要な発光・反射物を外す。通常の不透明な水平受光板を使い、Backdrop の接影床そのものは測らない。

6  露出を固定し、レンダリングが安定してから Pixel Inspector で L を読み取る。第05章の式で Edh に換算する。内蔵 LUX 計を使う場合は測点付近でカメラを真下に向ける。

7  Backdrop の Intensity を唯一の調整点にし、以下の比率で初回補正する。内蔵 Sky Light の別倍率も同時に変更しない。

Inew = Iold × Edh,target / Edh,measured

| 項目 | 例 |
| --- | --- |
| 現在の Intensity | 1.0 |
| 測定した Edh | 2,000 lx |
| 目標 Edh | 12,000 lx |
| 次に試す Intensity | 6.0 |

8  再測定して目標へ近づいたことを確認する。強度を2倍にしたとき照度もほぼ2倍になるか検査する。画像・回転・色・遮蔽を変えたら再校正する。

Intensity = 12,000 は Edh = 12,000 lx を意味しない。HDRI Backdrop は画像の画素値を自動正規化せず、Intensity は背景発光と内蔵 Sky Light の両方に作用する。[8]

もしこの構成でも照らされなければ、Backdrop の代わりに独立した Sky Light と SLS Specified Cubemap だけで試す。これにより、背景メッシュの影響と環境照明を切り分けられる。

# 08 黒くなる原因とプログラム天空の注意

| 症状 | まず確認すること |
| --- | --- |
| 背景だけ見えて板が黒い | Cubemap が背景だけでなく Sky Light に指定されているか。Affects World、Mobility、強度を確認。 |
| 太陽を切ると空も黒くなる | Sky Atmosphere の散乱光まで失っている。元の Edh の測定になっていない。 |
| HDRI を替えたら極端に暗い | 画像ごとの HDR 値が異なる。Intensity=1 を共通の物理基準と考えない。 |
| 板の片面だけ暗い | 板の法線・裏表、Metallic、Unlit、Normal Map を確認。 |
| 読取り値はあるのに画面が暗い | 露出と表示変換を確認。画面の暗さをそのまま光量ゼロと解釈しない。 |
| 値が更新されない | Captured Scene の再キャプチャ、リアルタイム表示、古いベイクデータ、Lumen の収束を確認。 |

## Sky Atmosphere を使い続ける場合

太陽光は地面を照らすだけでなく大気散乱の入力にもなる。太陽を完全に OFF にして天空が変化すると、ON/OFF 差分は直射だけを示さない。[10]

進め方は二つある。再現性を優先するなら、同じ天空状態を太陽から独立した Cubemap として固定し、太陽直達成分の混入を確認してから分離測定する。Real Time Capture を切るだけで資産として保存されたことにはならない。

別案として、太陽と Atmosphere Sun Light を維持し、Movable な不透明受光板だけを別の Lighting Channel に分ける。太陽は Channel 0、板は Channel 1 のみにすると直接光を除く構成にできる。ただし、他物体を介した太陽の反射までは除去できない。[11]

Lighting Channel 案は機能を組み合わせた検証用手法。天空寄与が板に残ることを版・レンダラーごとに確認する。内蔵のカメラ白パッチではなく実際の板を Pixel Inspector で測る。巨大な遮光板は天空まで隠すので純粋な Edh の代用にならない。

## Lumen と Path Tracer を混同しない

Lumen で異常が出たら、独立 Sky Light と最小場面で比較する。HDRI Backdrop が全ての Lumen 構成で利用できない、という一律の判断はしない。

Epic は Path Tracer と HDRI Backdrop の組合せについて、二重照明と重要度サンプリングの問題を明示している。比較する場合は指定 Cubemap の独立 Sky Light を使う。背景表示には r.PathTracing.VisibleLights 2 が案内されているが、接影床機能の代替ではない。[13]

# 09 自作する最小の測光ツール

最初に作るべきものは、受光板と計算・記録をまとめた BP_LuxProbe である。Pixel Inspector の値を手入力する方式なら、描画バッファの読出しや追加プラグインなしで検算できる。自動測定器とは区別して使う。

## Actor Blueprint の構成

| 要素 | 設定と役割 |
| --- | --- |
| Scene Root | 測定点の基準座標。 |
| Static Mesh Plane | 第04章の計測材質。板のローカル +Z を受光面法線にする。 |
| Arrow Component | 板のローカル +Z を示すよう回転。Arrow の既定 +X と混同しない。 |
| Text Render | 照度、反射率、測定モードを表示。発光・GI に干渉しない位置へ。 |

## 変数と計算を作る

| 変数 | 型と初期値 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| Reflectance | Float 0.18 | 材質と一致する反射率。 |
| MeasuredLuminance | Float 0 | Pixel Inspector で読んだ cd/m²。 |
| MeasuredLux | Float 0 | 計算結果。 |
| MeasurementMode | Enum または文字列 | Edh / Edn / Egh / Local。 |
| SunLight | Directional Light 参照 | 太陽向きモードの方向設定。 |

1  Recalculate という関数を作り Call In Editor を有効にする。Reflectance > 0 を Branch で検査する。0 の場合は結果を無効表示にする。

2  MeasuredLuminance × PI ÷ Reflectance を計算して MeasuredLux へ保存。Format Text → Text Render の Set Text で、単位を付けて表示する。

3  水平モードでは板の Up Vector を世界 +Z に合わせる。太陽向きモードでは SunLight → Get Actor Forward Vector → Negate → Make Rot from Z → Set World Rotation を板に適用する。

4  Pixel Inspector の値を入力し、Recalculate を押す。例として L=572.96、ρ=0.18 なら約10,000 lx となる。測点、板法線、光の ON/OFF 状態を一緒に記録する。

この Blueprint は「測光の幾何を固定する板＋換算器」。自動的に入射光を検出するノードではない。照度を Get Light Intensity の値だけから表示すると、遮蔽・天空・反射を測れないため計器の代わりにならない。

# 10 SceneCapture による自動化の設計

以下は実装案であり、完成・実機検証済みの UE 5.7 プラグインではない。第09章の手動値と一致することを確認した後に使用する。自動化では露出補正とレンダリング経路の一致が最も重要になる。

## 最小構成と読取り順

1  BP_LuxProbe に SceneCaptureComponent2D を追加し、板の表面中央へ向ける。Render Target は例えば 64×64 の RTF_RGBA32f。板が中央領域を十分覆うようにする。

2  Capture Source はトーンマップ前の Scene Color (HDR) 系を選ぶ。Final Color の8bit出力や PNG は使わない。Capture 側の露出、Show Flags、GI、作業色空間を記録する。

3  描画が完了し履歴が安定した後、中央領域を Read Render Target Raw Pixel で読む。Normalize は false。例えば中心付近の3×3点を平均し、背景や縁を含めない。[12]

4  その Capture 出力に Pre-Exposure が含まれる場合だけ、同じ Capture の係数 P で除去する。メインカメラの P を流用しない。除去済みなら P=1 として扱う。

5  線形 RGB を作業色空間の輝度へ変換し、π/ρ を掛ける。既定の線形 sRGB／Rec.709 では以下の近似係数を使える。別の原色設定には対応する RGB→XYZ の Y 行を使う。

Clinear = Craw / P

L ≈ 0.2126 R + 0.7152 G + 0.0722 B

E = π L / ρ

## 組むべき処理の流れ

Capture / wait for stable frame
  -> Read Render Target Raw Pixel (Normalize = false)
  -> Average center samples
  -> Remove capture Pre-Exposure only if present
  -> Working-space luminance
  -> Multiply PI / Reflectance
  -> Store value and measurement conditions

## 自動化の合格条件

同じ板の Pixel Inspector と比較し、光量2倍、露出変更、60°入射、天空のみの全試験を通す。SceneCapture と主ビューで Lumen や履歴が異なる場合、値を同一視しない。キャプチャ経路の P が確定できない間は、自動読取りを測定値として採用しない。

Raw Pixel の同期読取りは重い処理なので毎 Tick の大量呼出しを避ける。ボタン操作や低頻度更新から始める。32bit の出力を選んでも、その前段のバッファ飽和や光量クランプは解消しない。[12]

# 11 測定結果の確認と記録

## 同じ天空を維持した三成分の検算例

| 測定 | 条件 | 18%板の輝度 | 換算照度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Edh | sky-only 水平 | 859.44 cd/m² | 15,000 lx |
| Edn | 直射のみ 太陽向き | 4,583.66 cd/m² | 80,000 lx |
| Egh | 両方 水平 α=30° | 3,151.27 cd/m² | 55,000 lx |

数値は計算例であり、特定天候の標準値でも実機測定結果でもない。丸め前の式で計算し、表示値だけを丸める。

ε = | Egh,measured − (Edh + Edn sin α) | / Egh,measured

Egh が十分大きい場合は相対差 ε、暗い条件では絶対差 lx を記録する。差が大きいときは、太陽円盤の二重計上、板の傾き、天空の更新、反射光の増減、前露光の二重補正を順に確認する。

## HDRI の一点を π 倍してよい条件

天空照度は各方向の輝度を余弦と立体角で重み付けした積分である。均一な上半球だけなら Edh=πLsky になるが、実際の非均一な HDRI で任意の1画素を π 倍してはいけない。受光板の E=πL/ρ とは別の条件である。[14][17]

Edh = ∫sky Lv(ω) max(n · ω, 0) dω

天空のみの測定では n=+Z、太陽直達成分を除く。未校正の HDRI の RGB は絶対 cd/m² が保証されない。画像の数値積分だけで現実の絶対 lux が決まるとは限らない。

## 記録する項目

| 分類 | 保存する内容 |
| --- | --- |
| 環境 | UE 版、レンダラー、GI方式、作業色空間、品質設定。 |
| 幾何 | 測点の座標・高さ、板の法線、太陽高度と方位。 |
| 光源 | 有効な灯具、Directional の入力、HDRI 名・回転・倍率、太陽分離の方法。 |
| 測定 | ρ、L、換算 lx、使用計器、露出と Pre-Exposure の扱い。 |
| 検証 | ゼロ点、倍増、露出不変、角度試験、三成分の誤差、校正日時。 |
| 演出 | 追加フォグ、反射板、局所ライト、露出補正などの変更と変更後の局所照度。 |

「物理基準」と「最終ショット」を別に保存する。基準の測定後に GI、霧、演出光を戻し、画面の質感と必要な局所照度を再確認する。

# 12 出典と実装確認の範囲

参照確認 2026年10月1日  整理 2026年10月2日。本文の [番号] は下記に対応する。リンク先の一般 UE 文書は更新されるため、操作時には使用版の表示も確認する。

1  Arthur Tasquin  The PBL Workflow  参考動画と公開章立て

2  Arthur Tasquin  The Science of Lighting  作者の制作手順

3  Arthur Tasquin  Introduction to PBL Database  作者の解説

4  PBL Database  公式手引き  対応版と実測条件と機能

5  Epic  Physical Lighting Units  光源ごとの単位

6  Epic  Auto Exposure  HDR表示と露出

7  Epic  Pixel Inspector  操作と読取り項目

8  Epic  HDRI Backdrop  UE 5.7  内蔵天光と強度

9  Epic  Sky Lights  UE 5.7  Cubemapと更新方式

10  Epic  Sky Atmosphere  太陽と大気散乱

11  Epic  Lighting Channels  UE 5.7  適用範囲と制限

12  Epic  Read Render Target Raw Pixel  Blueprint API

13  Epic  Path Tracer  HDRI Backdropの制約

14  NIST  Reflection Measurements  Lambert面の LとEの関係

15  Epic エンジンソースの読取り確認  UE 5.6.1 と UE 5.8.2
Engine/Shaders/Private/DebugProbes.usf：受光パッチの法線と材質。
Engine/Shaders/Private/PostProcessVisualizeHDR.usf：Pre-Exposure補正と照度換算。
Engine/Source/Editor/PixelInspector/Private/PixelInspectorResult.cpp：HDR輝度の復元。
Engine/Source/Runtime/Renderer/Private/PostProcess/PostProcessVisualizeHDR.cpp：対応描画経路。
UE 5.7 の実行検証ではない。前後版の共通実装を根拠とし、校正試験で採否を判断する。

16  CIE e-ILV  Illuminance  照度の定義

17  PBRT  Radiometry  方向積分と余弦重み

本文の測定用レベル、板、Blueprint 構成は、上記機能と物理関係を組み合わせた制作向け手順である。認証された照度計や建築照明評価ソフトの精度を保証するものではない。